MEMORIA DE CÁLCULO

ESTUDIO COMPARATIVO DE RIGIDEZ

Estructura Mesa Plana — Existente vs Modificada

| Antecedente | Detalle |
| --- | --- |
| Cliente | Maderas Arauco — Aserradero Cholguán |
| Proyecto | Estructura soporte Mesa Plana (transportador de cadenas) |
| Documento | Memoria de cálculo — Estudio comparativo de rigidez por carga unitaria |
| Modificación evaluada | Diagonales UPN 180 giradas 180° en su eje y desplazadas al exterior de las columnas |
| Software | RAM Elements — modelo "Mesas PLana_1.etz" |
| Revisión / Fecha | Rev. 0 — 01-10-2026 |
| Elaboró | Germán Aguilera, Ingeniero Civil — ING Estructural |

ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVO	3

2. DESCRIPCIÓN DE LA ESTRUCTURA	3

2.1 Estructura existente	3

2.2 Modificación evaluada	6

3. MODELOS DE ANÁLISIS	7

3.1 Software y archivos	7

3.2 Geometría, secciones y material	7

3.3 Condiciones de apoyo	8

3.4 Correspondencia entre modelos	8

3.5 Representación de la modificación	8

4. METODOLOGÍA	8

4.1 Estado de carga unitaria	8

4.2 Parámetros de comparación	8

4.3 Criterios de evaluación	9

5. RESULTADOS: DESPLAZAMIENTOS	9

5.1 Parámetros globales	9

5.2 Distribución nudo a nudo	10

5.3 Nudos de mayor variación	12

6. RESULTADOS: ESFUERZOS EN ELEMENTOS	13

6.1 Parámetros globales	13

6.2 Resultados por grupo de elementos	13

6.3 Elementos de mayor variación	14

7. ANÁLISIS DE RESULTADOS	15

8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	16

9. ALCANCES Y LIMITACIONES	16

ANEXO A. Desplazamientos por nudo	18

ANEXO B. Esfuerzos por elemento	22

# 1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVO

La presente memoria documenta el estudio comparativo de rigidez de la estructura metálica soporte de la Mesa Plana del Aserradero Cholguán de Maderas Arauco, entre su configuración existente y la configuración modificada, en la cual las diagonales de arriostramiento de perfil UPN 180 se giran 180° respecto de su eje longitudinal y se desplazan hacia el exterior de las columnas, dejando de conectarse directamente contra ellas.

La modificación se origina en un problema operacional: en su posición actual, las diagonales rozan y golpean las cadenas del transportador, lo que genera desgaste en ambos elementos y trabazones de la cadena que constituyen un riesgo para la operación y para la integridad de la estructura. Girar las diagonales y desplazarlas al exterior de las columnas libera el espacio de paso de las cadenas.

El estudio no corresponde a un diseño ni a una verificación de resistencia. Su objetivo es cuantificar, bajo una misma carga unitaria aplicada a ambos modelos, cuánto varían los desplazamientos de cada nudo y los esfuerzos de cada elemento producto de la modificación, de modo de establecer parámetros objetivos que midan el efecto del cambio sobre la rigidez del conjunto.

Los resultados se expresan como razones modificada / existente (M/E): un valor 1,00 indica que no hay cambio; un valor mayor que 1 indica que el nudo se desplaza más (estructura más flexible) o que el elemento toma más esfuerzo; un valor menor que 1 indica lo contrario.

# 2. DESCRIPCIÓN DE LA ESTRUCTURA

## 2.1 Estructura existente

La estructura es un marco espacial de acero ASTM A36 que soporta la Mesa Plana y su sistema de cadenas transportadoras. Está compuesta por columnas UPN 200, vigas longitudinales y transversales de perfiles dobles 2 UPN 200, vigas IPN 300 e IPB 200, diagonales de arriostramiento UPN 180 en sus planos verticales y placas de apoyo, y descansa sobre pedestales de hormigón armado. Las Figuras 1 a 4 muestran el registro fotográfico, el plano de la estructura modificada y el modelo de análisis.

Figura 1: Vista inferior de la estructura sobre su pedestal de hormigón: columnas, vigas y diagonales.

Figura 2: Vista lateral de la estructura, con las diagonales UPN y las cadenas del transportador.

Figura 3: Plano de la estructura modificada: elevación, planta y cortes A-A y B-B.

Figura 4: Modelo tridimensional de análisis en RAM Elements.

## 2.2 Modificación evaluada

La modificación consiste en reubicar las diagonales de arriostramiento UPN 180. En la condición existente, la diagonal se conecta directamente contra la columna, con su eje prácticamente en el plano de la columna. En la condición modificada, cada diagonal se gira 180° en torno a su eje longitudinal y se desplaza al exterior de la columna, quedando su eje separado del eje de la columna (Figura 5).

Esta reubicación introduce una excentricidad en la conexión diagonal–columna: la fuerza de la diagonal ya no llega alineada con el nudo, lo que genera momentos secundarios en la diagonal y en la columna, y reduce la eficiencia del arriostramiento como elemento que trabaja principalmente a carga axial.

Figura 5: Detalle en planta de la conexión diagonal–columna: diagonales existentes y diagonales giradas y desplazadas.

La modificación afecta a 40 diagonales UPN 180 del modelo, agrupadas según su descripción en RAM: 16 diagonales BRACE1, 16 BRACE2 y 8 BRACE3 (Figura 6). Los demás elementos, secciones, material y apoyos no cambian.

Figura 6: Modelo de barras con las 40 diagonales UPN 180 modificadas destacadas en rojo.

# 3. MODELOS DE ANÁLISIS

## 3.1 Software y archivos

Ambos modelos se analizaron en RAM Elements (archivo "Mesas PLana_1.etz"). Para cada condición se exportaron dos listados: los datos de geometría (nudos, apoyos, elementos, orientación de ejes locales y offsets rígidos) y los resultados del análisis (traslaciones y rotaciones de nudos, y tensiones en cinco estaciones de cada elemento: 0, ¼, ½, ¾ y 1 de su longitud). Las unidades son sistema métrico: desplazamientos en cm, rotaciones en rad y tensiones en Ton/cm².

## 3.2 Geometría, secciones y material

Ambos modelos tienen 130 nudos y 212 elementos, todos de acero ASTM A36. La Tabla 1 resume los grupos de elementos.

| Grupo RAM | Sección | N° elem. | Función |
| --- | --- | --- | --- |
| COL1 | UPN 200 | 72 | Columnas y montantes |
| BEAM2 | 2 UPN 200 | 42 | Vigas transversales intermedias e inferiores (dirección Z) |
| BEAM2_P | 2 UPN 200 | 33 | Vigas transversales superiores (dirección Z) |
| BEAM4 | 2 UPN 200 | 8 | Vigas longitudinales superiores (dirección X) |
| BEAM5 | IPB 200 | 7 | Viga en el apoyo extremo X = 5,30 m |
| BEAM3 | IPN 300 | 4 | Vigas longitudinales de base |
| BRACE1 | UPN 180 | 16 | Diagonales en planos verticales X-Y (modificadas) |
| BRACE2 | UPN 180 | 16 | Diagonales hacia apoyo extremo (modificadas) |
| BRACE3 | UPN 180 | 8 | Diagonales de transición al apoyo extremo (modificadas) |
| PHA_50 | CHA 50x50 | 6 | Elementos de apoyo sobre pedestales |

Tabla 1: Grupos de elementos del modelo.

## 3.3 Condiciones de apoyo

Los 6 nudos inferiores sobre los pedestales (Y = −1,50 m) están empotrados (traslaciones y rotaciones restringidas). Los 8 nudos del apoyo extremo en X = 5,30 m tienen las traslaciones restringidas y las rotaciones libres (apoyo rotulado). Las condiciones de apoyo son idénticas en ambos modelos.

## 3.4 Correspondencia entre modelos

Para comparar cada nudo y cada elemento consigo mismo, se estudió la geometría de ambos modelos. El modelo modificado reproduce exactamente la geometría existente, pero trasladado −15,00 m en la dirección Z (de Z = 15,00–18,38 m a Z = 0,00–3,38 m) y con otra numeración de nudos y elementos. Por ejemplo, el nudo 175 existente corresponde al nudo 42 modificado.

La correspondencia se estableció por coordenadas, corrigiendo la traslación: los 130 nudos y los 212 elementos (identificados por sus nudos extremos) encontraron su par exacto, con la misma sección, material, orientación de ejes locales y apoyos. Las tablas de los Anexos A y B indican ambos números para cada nudo y elemento.

## 3.5 Representación de la modificación

La única diferencia entre los listados de geometría es la sección "Rigid end offsets" del modelo modificado: las 40 diagonales UPN 180 tienen offsets rígidos de ±7,2 cm en ambos extremos, en dirección Z (normal al plano del arriostramiento). Esto representa el desplazamiento del eje de la diagonal hacia el exterior de la columna, es decir, la excentricidad de 72 mm de la conexión. El signo del offset alterna según el lado de la estructura en que se ubica la diagonal.

# 4. METODOLOGÍA

## 4.1 Estado de carga unitaria

Se aplicó la misma carga unitaria en ambos modelos (condición de carga id0=P de RAM Elements). Como la carga es idéntica, toda diferencia en desplazamientos y esfuerzos se debe exclusivamente al cambio de rigidez introducido por la modificación de las diagonales. Los valores absolutos de desplazamiento y tensión son irrelevantes para el estudio; solo interesan sus razones.

## 4.2 Parámetros de comparación

Se definieron los siguientes parámetros, calculados para los desplazamientos de nudos y para las tensiones de elementos:

- Razón individual M/E: valor modificado dividido por el valor existente, para cada nudo (|δ| = √(TX² + TY² + TZ²)) y para cada elemento (tensión combinada máxima sobre sus 5 estaciones).

- Factor global por mínimos cuadrados (k): el factor único que mejor relaciona ambos modelos, k = Σ(E·M) / Σ(E²). Pondera más a los nudos y elementos más solicitados.

- Razón de normas ‖δM‖ / ‖δE‖: compara la flexibilidad del conjunto considerando simultáneamente todos los nudos y direcciones.

- Rigidez equivalente K = 1 / |δ|máx: rigidez aparente bajo la carga unitaria; la razón KM/KE < 1 indica pérdida de rigidez.

- Coeficiente de correlación: mide si la forma de la deformada y la distribución de esfuerzos se mantienen (≈1) aunque cambie su magnitud.

- Estadística de razones: media, mediana, mínimo, máximo, percentiles 10 % y 90 %, y desviación estándar.

## 4.3 Criterios de evaluación

- Tensión combinada de un elemento: |axial| + máx(|flexión eje 2|) + máx(|flexión eje 3|) en cada estación, tomando el máximo de las 5 estaciones.

- Solo se calcula la razón de desplazamiento en nudos con |δ| existente ≥ 0,001 cm. Esto excluye los apoyos y los nudos prácticamente inmóviles.

- Solo se calcula la razón de esfuerzos en elementos con tensión existente ≥ 0,05 Ton/cm². RAM entrega las tensiones redondeadas a 0,01 Ton/cm², y bajo ese umbral el error de redondeo supera ±10 %.

- Se considera "sin cambio" una razón entre 0,98 y 1,02 (tolerancia ±2 %). Sobre 1,02 el nudo es "más flexible" o el elemento "aumenta"; bajo 0,98, "más rígido" o "disminuye".

# 5. RESULTADOS: DESPLAZAMIENTOS

## 5.1 Parámetros globales

| Parámetro | Existente | Modificada | Razón M/E |
| --- | --- | --- | --- |
| Desplazamiento máximo ¦δ¦máx [cm] | 0,0556 | 0,0571 | 1,028 |
| Rigidez equivalente K = 1/¦δ¦máx [Ton/cm] | 18,00 | 17,50 | 0,973 |
| Norma del vector de desplazamientos ‖δ‖ [cm] | 0,3457 | 0,3590 | 1,039 |
| Desplazamiento promedio ¦δ¦ [cm] | 0,0248 | 0,0260 | 1,048 |
| Desplazamiento máximo TX [cm] | 0,0528 | 0,0544 | 1,029 |
| Desplazamiento máximo TY [cm] | 0,0303 | 0,0326 | 1,073 |
| Desplazamiento máximo TZ [cm] | 0,0078 | 0,0081 | 1,029 |
| Rotación máxima ¦θ¦ [rad] | 0,00042 | 0,00042 | 1,004 |
| Factor global k (mínimos cuadrados) — ¦δ¦ |  |  | 1,038 |
| Factor global k — dirección X |  |  | 1,039 |
| Factor global k — dirección Y |  |  | 1,026 |
| Factor global k — dirección Z |  |  | 1,093 |
| Correlación de la deformada |  |  | 0,999 |

Tabla 2: Parámetros globales de comparación de desplazamientos.

La estructura modificada es globalmente más flexible. El factor global de amplificación de desplazamientos es k = 1,038, es decir, los desplazamientos aumentan del orden de 3,8 %, y la rigidez equivalente disminuye a 97,3 % de la existente. La dirección Z, normal a los planos arriostrados donde actúa la excentricidad, es la más afectada (k = 1,093). La correlación de 0,999 indica que la forma de la deformada se conserva: la modificación cambia la magnitud de los desplazamientos, no su configuración.

## 5.2 Distribución nudo a nudo

| Estadístico de la razón ¦δ¦M / ¦δ¦E | Valor |
| --- | --- |
| N° de nudos evaluados | 116 |
| Media | 1,063 |
| Mediana | 1,036 |
| Mínimo | 0,875 |
| Percentil 10 % | 1,022 |
| Percentil 90 % | 1,160 |
| Máximo | 1,227 |
| Desviación estándar | 0,060 |
| Nudos más flexibles (razón > 1,02) | 104 |
| Nudos sin cambio (0,98 – 1,02) | 8 |
| Nudos más rígidos (razón < 0,98) | 4 |

Tabla 3: Estadística de las razones de desplazamiento por nudo.

El 90 % de los nudos evaluados (104 de 116) se desplaza más en la estructura modificada. La mediana de 1,036 y el percentil 90 % de 1,160 muestran que la mayoría de los nudos aumenta entre 2 % y 16 %, con un máximo de 22,7 %.

Figura 7: Desplazamiento |δ| de cada nudo, existente vs modificado, con la recta de ajuste global.

Figura 8: Histograma de las razones de desplazamiento por nudo.

Figura 9: Razón de desplazamiento |δ|M/|δ|E por nudo (rojo: aumenta; azul: disminuye).

## 5.3 Nudos de mayor variación

| Nudo exist. | Nudo modif. | X / Y / Z [m] | ¦δ¦ E [cm] | ¦δ¦ M [cm] | Razón |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 263 | 133 | 4,15 / 1,29 / 0,28 | 0,0204 | 0,0250 | 1,227 |
| 199 | 66 | -3,00 / 2,69 / 0,00 | 0,0139 | 0,0167 | 1,206 |
| 258 | 128 | 4,15 / 1,29 / 3,10 | 0,0198 | 0,0238 | 1,205 |
| 214 | 81 | -3,00 / 2,58 / 0,00 | 0,0133 | 0,0160 | 1,198 |
| 181 | 48 | 3,00 / 2,69 / 3,38 | 0,0139 | 0,0166 | 1,193 |
| 183 | 50 | 3,00 / 2,58 / 3,38 | 0,0133 | 0,0158 | 1,190 |
| 213 | 80 | -3,00 / 2,69 / 3,38 | 0,0115 | 0,0134 | 1,170 |
| 215 | 82 | -3,00 / 2,58 / 3,38 | 0,0114 | 0,0133 | 1,169 |
| 135 | 2 | 0,00 / 2,69 / 0,00 | 0,0127 | 0,0148 | 1,168 |
| 149 | 16 | 0,00 / 2,69 / 3,38 | 0,0127 | 0,0149 | 1,168 |

Tabla 4: Diez nudos con mayor aumento de desplazamiento (Z medido desde la base del modelo modificado).

| Nudo exist. | Nudo modif. | X / Y / Z [m] | ¦δ¦ E [cm] | ¦δ¦ M [cm] | Razón |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 264 | 134 | 4,15 / 1,29 / 0,00 | 0,0111 | 0,0097 | 0,875 |
| 257 | 127 | 4,15 / 1,29 / 3,38 | 0,0111 | 0,0101 | 0,913 |
| 259 | 129 | 4,15 / 1,29 / 2,53 | 0,0400 | 0,0384 | 0,960 |
| 262 | 132 | 4,15 / 1,29 / 0,85 | 0,0400 | 0,0385 | 0,961 |

Tabla 5: Nudos cuyo desplazamiento disminuye (más rígidos).

Los mayores aumentos se concentran en los nudos superiores de los extremos de los planos arriostrados y en los nudos de la línea X = 4,15 m, Y = 1,29 m, donde convergen las diagonales BRACE2 y BRACE3. En esa misma línea, cuatro nudos se vuelven más rígidos, lo que refleja una redistribución local de la rigidez en torno a las conexiones excéntricas.

# 6. RESULTADOS: ESFUERZOS EN ELEMENTOS

## 6.1 Parámetros globales

| Parámetro | Existente | Modificada | Razón M/E |
| --- | --- | --- | --- |
| Tensión combinada máxima σ [Ton/cm²] | 0,42 | 0,44 | 1,048 |
| Suma de tensiones combinadas Σσ [Ton/cm²] | 13,98 | 14,53 | 1,039 |
| Factor global k (mínimos cuadrados) — σ combinada |  |  | 1,037 |
| Factor global k — flexión eje 3 (fuerte) |  |  | 1,035 |
| Factor global k — flexión eje 2 (débil) |  |  | 1,032 |
| Factor global k — corte |  |  | 1,030 |
| Factor global k — axial |  |  | 1,005 |
| Correlación de la distribución de esfuerzos |  |  | 0,989 |
| Elementos evaluados (σ ≥ 0,05 Ton/cm²) |  |  | 132 |
| Razón media / mediana |  |  | 1,039 / 1,000 |
| Razón mínima / máxima |  |  | 0,625 / 1,600 |
| Elementos que aumentan / sin cambio / disminuyen |  |  | 45 / 68 / 19 |

Tabla 6: Parámetros globales de comparación de esfuerzos.

El nivel general de esfuerzos aumenta del orden de 3,7 % (k = 1,037), en proporción similar al aumento de desplazamientos. El incremento se da en flexión fuerte, flexión débil y corte en magnitudes parecidas (3,0 – 3,5 %), lo que es consistente con los momentos secundarios que introduce la excentricidad de las diagonales. La correlación de 0,989 indica que la distribución de esfuerzos se mantiene, con redistribuciones locales.

## 6.2 Resultados por grupo de elementos

| Grupo | Sección | N° | Eval. | k global | Media | Mín. | Máx. | Aum. | Dism. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BEAM2 | 2 UPN200 | 42 | 34 | 1,043 | 1,012 | 0,625 | 1,182 | 14 | 5 |
| BEAM2_P | 2 UPN200 | 33 | 28 | 1,043 | 1,083 | 0,667 | 1,600 | 14 | 9 |
| BEAM3 | IPN 300 | 4 | 0 | – | – | – | – | 0 | 0 |
| BEAM4 | 2 UPN200 | 8 | 8 | 0,966 | 0,966 | 0,909 | – | 0 | 3 |
| BEAM5 | IPB 200 | 7 | 0 | – | – | – | – | 0 | 0 |
| BRACE1 | UPN 180 | 16 | 15 | 1,025 | 1,036 | – | 1,200 | 3 | 0 |
| BRACE2 | UPN 180 | 16 | 10 | 1,076 | 1,089 | – | 1,333 | 5 | 0 |
| BRACE3 | UPN 180 | 8 | 6 | 1,026 | 1,033 | – | 1,200 | 1 | 0 |
| COL1 | UPN 200 | 72 | 31 | 1,029 | 1,033 | 0,800 | 1,333 | 8 | 2 |
| PHA_50 | CHA 50x50 | 6 | 0 | – | – | – | – | 0 | 0 |

Tabla 7: Razones de esfuerzo σM/σE por grupo (solo elementos con σ ≥ 0,05 Ton/cm²).

Figura 10: Factor global de esfuerzos por grupo de elementos.

Las vigas transversales superiores (BEAM2_P, k = 1,043), las vigas transversales intermedias e inferiores (BEAM2, k = 1,043) y las diagonales BRACE2 (k = 1,076) son los grupos que más aumentan su esfuerzo. Las diagonales BRACE1 y BRACE3 y las columnas COL1 aumentan entre 2,5 % y 3 %. Las vigas longitudinales superiores BEAM4 disminuyen (k = 0,966), señal de que parte del esfuerzo se redistribuye hacia las vigas transversales y los planos arriostrados.

Figura 11: Razón de esfuerzo σM/σE por elemento (en gris, elementos poco solicitados no evaluados).

## 6.3 Elementos de mayor variación

| Elem. exist. | Elem. modif. | Grupo | Sección | σ E | σ M | Razón |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 278 | 55 | BEAM2_P | 2 UPN200 | 0,05 | 0,08 | 1,600 |
| 233 | 10 | BEAM2_P | 2 UPN200 | 0,07 | 0,11 | 1,571 |
| 402 | 190 | BEAM2_P | 2 UPN200 | 0,07 | 0,11 | 1,571 |
| 301 | 78 | BEAM2_P | 2 UPN200 | 0,10 | 0,14 | 1,400 |
| 342 | 119 | BEAM2_P | 2 UPN200 | 0,11 | 0,15 | 1,364 |
| 410 | 198 | BEAM2_P | 2 UPN200 | 0,06 | 0,08 | 1,333 |
| 427 | 215 | BRACE2 | UPN 180 | 0,06 | 0,08 | 1,333 |
| 290 | 67 | COL1 | UPN 200 | 0,06 | 0,08 | 1,333 |

Tabla 8: Elementos con mayor aumento de esfuerzo [Ton/cm²].

| Elem. exist. | Elem. modif. | Grupo | Sección | σ E | σ M | Razón |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 309 | 86 | BEAM2 | 2 UPN200 | 0,08 | 0,05 | 0,625 |
| 403 | 191 | BEAM2_P | 2 UPN200 | 0,09 | 0,06 | 0,667 |
| 358 | 135 | BEAM2 | 2 UPN200 | 0,10 | 0,07 | 0,700 |
| 347 | 124 | BEAM2_P | 2 UPN200 | 0,08 | 0,06 | 0,750 |
| 332 | 109 | COL1 | UPN 200 | 0,05 | 0,04 | 0,800 |
| 399 | 187 | BEAM2_P | 2 UPN200 | 0,15 | 0,12 | 0,800 |

Tabla 9: Elementos con mayor disminución de esfuerzo [Ton/cm²].

Las razones extremas (0,63 a 1,60) corresponden a elementos poco solicitados bajo la carga unitaria (0,05 a 0,15 Ton/cm²), donde una variación de 0,01 a 0,04 Ton/cm² produce grandes porcentajes. Deben leerse como indicación de dónde se redistribuye el esfuerzo, no como magnitudes precisas.

# 7. ANÁLISIS DE RESULTADOS

En la configuración existente, las diagonales llegan alineadas a los nudos y trabajan esencialmente como elementos axiales, con alta eficiencia como arriostramiento. Al girarlas 180° y desplazarlas al exterior de las columnas, su eje queda separado 72 mm del eje del nudo. La fuerza de la diagonal genera entonces un momento igual a la fuerza por la excentricidad, que flecta la diagonal y la columna y reduce la rigidez axial efectiva del arriostramiento.

Los resultados son coherentes con este mecanismo:

- La rigidez global disminuye: los desplazamientos aumentan 3,8 % en promedio ponderado, y la rigidez equivalente baja a 97,3 % de la existente.

- El efecto es mayor en la dirección Z (+9,3 %), normal a los planos arriostrados, que es la dirección en que actúa la excentricidad.

- Los esfuerzos aumentan en proporción similar (+3,7 %), con incrementos parejos en flexión y corte, propios de los momentos secundarios.

- La forma de la deformada y la distribución de esfuerzos se mantienen (correlaciones ≥ 0,99). La modificación no cambia el comportamiento estructural; solo produce variaciones menores de magnitud, con redistribuciones locales en la zona de las diagonales BRACE2 y BRACE3.

# 8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Conclusión general: las modificaciones a las diagonales no son significativas para el comportamiento estructural de la estructura ni de sus equipos, y no tienen consecuencias sobre su funcionamiento. La rigidez global varía del orden de 3 % a 4 %, los esfuerzos aumentan en promedio 3,7 %, y la forma de la deformada y la distribución de esfuerzos se mantienen prácticamente idénticas (correlaciones de 0,999 y 0,989). Por otra parte, la modificación elimina el roce y los golpes de las diagonales contra las cadenas, con lo que se suprimen el desgaste y el riesgo de trabazón.

Los resultados que respaldan esta conclusión son:

- Pérdida de rigidez: la estructura modificada es del orden de 2,7 % a 3,8 % más flexible que la existente (factor global de desplazamientos k = 1,038; razón de rigidez equivalente 0,973).

- Dirección más afectada: Z, normal a los planos arriostrados (k = 1,093).

- Esfuerzos: aumentan globalmente 3,7 %. Los grupos más afectados son las diagonales BRACE2 (+7,6 %) y las vigas BEAM2 y BEAM2_P (+4,3 %).

- Variación local: 104 de 116 nudos se desplazan más, con aumentos de hasta 23 % en los extremos de los planos arriostrados y en la línea de convergencia de las diagonales (X = 4,15 m).

- Comportamiento: se conserva la forma de la deformada y la distribución de esfuerzos; las variaciones son menores y no alteran el comportamiento estructural.

Recomendaciones complementarias:

- Los factores de amplificación obtenidos (desplazamientos ×1,04; esfuerzos ×1,04; ×1,08 en diagonales BRACE2) pueden usarse como referencia si en el futuro se revisan los esfuerzos de diseño de la estructura.

- En el detalle de las nuevas conexiones, considerar el momento por excentricidad (fuerza axial × 72 mm), en particular en las diagonales BRACE2.

- Para afinar los factores por elemento, exportar desde RAM las fuerzas internas (N, V, M) con mayor precisión o aplicar una carga de mayor magnitud. Los factores globales de este estudio no dependen de esa precisión.

# 9. ALCANCES Y LIMITACIONES

- El estudio es comparativo y lineal elástico. No constituye una verificación de resistencia ni de estabilidad de la estructura.

- Se analizó un único estado de carga unitaria (condición id0=P). Las conclusiones se refieren a la rigidez frente a ese estado; otros estados de carga pueden dar factores distintos.

- La modificación se representó en RAM mediante offsets rígidos de ±7,2 cm en las 40 diagonales; no se modeló la flexibilidad propia de las placas de conexión.

- Las tensiones de RAM vienen redondeadas a 0,01 Ton/cm², por lo que las razones por elemento tienen una incertidumbre de ±10 % en elementos con σ ≈ 0,05 Ton/cm². Las razones de desplazamiento son precisas (5 decimales).

# ANEXO A. Desplazamientos por nudo

Desplazamiento total |δ| [cm] de cada nudo en ambos modelos y razón M/E. Z medido desde la base del modelo modificado (Z existente − 15,00 m). "casi inmóvil": |δ| < 0,001 cm.

| Nudo E | Nudo M | X [m] | Y [m] | Z [m] | ¦δ¦ E | ¦δ¦ M | Razón | Clasificación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 233 | 100 | -3,00 | -1,50 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | – | casi inmóvil |
| 234 | 101 | -3,00 | -1,50 | 3,38 | 0,0000 | 0,0000 | – | casi inmóvil |
| 218 | 85 | -3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0017 | 0,0017 | 1,011 | SIN CAMBIO |
| 200 | 67 | -3,00 | 0,00 | 0,28 | 0,0067 | 0,0070 | 1,051 | MÁS FLEXIBLE |
| 202 | 69 | -3,00 | 0,00 | 0,85 | 0,0287 | 0,0297 | 1,036 | MÁS FLEXIBLE |
| 204 | 71 | -3,00 | 0,00 | 1,13 | 0,0368 | 0,0377 | 1,024 | MÁS FLEXIBLE |
| 206 | 73 | -3,00 | 0,00 | 2,25 | 0,0368 | 0,0378 | 1,027 | MÁS FLEXIBLE |
| 208 | 75 | -3,00 | 0,00 | 2,53 | 0,0279 | 0,0288 | 1,033 | MÁS FLEXIBLE |
| 210 | 77 | -3,00 | 0,00 | 3,10 | 0,0075 | 0,0079 | 1,053 | MÁS FLEXIBLE |
| 212 | 79 | -3,00 | 0,00 | 3,38 | 0,0016 | 0,0015 | 0,995 | SIN CAMBIO |
| 216 | 83 | -3,00 | 1,40 | 0,00 | 0,0091 | 0,0101 | 1,112 | MÁS FLEXIBLE |
| 220 | 87 | -3,00 | 1,40 | 0,28 | 0,0180 | 0,0191 | 1,059 | MÁS FLEXIBLE |
| 222 | 89 | -3,00 | 1,40 | 0,85 | 0,0347 | 0,0359 | 1,034 | MÁS FLEXIBLE |
| 224 | 91 | -3,00 | 1,40 | 1,13 | 0,0405 | 0,0418 | 1,030 | MÁS FLEXIBLE |
| 226 | 93 | -3,00 | 1,40 | 2,25 | 0,0405 | 0,0418 | 1,031 | MÁS FLEXIBLE |
| 228 | 95 | -3,00 | 1,40 | 2,53 | 0,0346 | 0,0358 | 1,036 | MÁS FLEXIBLE |
| 230 | 97 | -3,00 | 1,40 | 3,10 | 0,0176 | 0,0187 | 1,061 | MÁS FLEXIBLE |
| 217 | 84 | -3,00 | 1,40 | 3,38 | 0,0084 | 0,0094 | 1,114 | MÁS FLEXIBLE |
| 214 | 81 | -3,00 | 2,58 | 0,00 | 0,0133 | 0,0160 | 1,198 | MÁS FLEXIBLE |
| 243 | 111 | -3,00 | 2,58 | 0,14 | 0,0171 | 0,0193 | 1,131 | MÁS FLEXIBLE |
| 219 | 86 | -3,00 | 2,58 | 0,28 | 0,0215 | 0,0234 | 1,085 | MÁS FLEXIBLE |
| 221 | 88 | -3,00 | 2,58 | 0,85 | 0,0440 | 0,0453 | 1,030 | MÁS FLEXIBLE |
| 241 | 109 | -3,00 | 2,58 | 0,99 | 0,0483 | 0,0497 | 1,028 | MÁS FLEXIBLE |
| 223 | 90 | -3,00 | 2,58 | 1,13 | 0,0522 | 0,0535 | 1,026 | MÁS FLEXIBLE |
| 225 | 92 | -3,00 | 2,58 | 2,25 | 0,0527 | 0,0544 | 1,031 | MÁS FLEXIBLE |
| 239 | 107 | -3,00 | 2,58 | 2,39 | 0,0487 | 0,0504 | 1,034 | MÁS FLEXIBLE |
| 227 | 94 | -3,00 | 2,58 | 2,53 | 0,0444 | 0,0461 | 1,037 | MÁS FLEXIBLE |
| 229 | 96 | -3,00 | 2,58 | 3,10 | 0,0225 | 0,0246 | 1,094 | MÁS FLEXIBLE |
| 237 | 105 | -3,00 | 2,58 | 3,24 | 0,0169 | 0,0190 | 1,125 | MÁS FLEXIBLE |
| 215 | 82 | -3,00 | 2,58 | 3,38 | 0,0114 | 0,0133 | 1,169 | MÁS FLEXIBLE |
| 199 | 66 | -3,00 | 2,69 | 0,00 | 0,0139 | 0,0167 | 1,206 | MÁS FLEXIBLE |
| 201 | 68 | -3,00 | 2,69 | 0,28 | 0,0218 | 0,0238 | 1,089 | MÁS FLEXIBLE |
| 203 | 70 | -3,00 | 2,69 | 0,85 | 0,0450 | 0,0463 | 1,030 | MÁS FLEXIBLE |
| 205 | 72 | -3,00 | 2,69 | 1,13 | 0,0534 | 0,0547 | 1,026 | MÁS FLEXIBLE |
| 207 | 74 | -3,00 | 2,69 | 2,25 | 0,0540 | 0,0557 | 1,030 | MÁS FLEXIBLE |
| 209 | 76 | -3,00 | 2,69 | 2,53 | 0,0453 | 0,0470 | 1,036 | MÁS FLEXIBLE |
| 211 | 78 | -3,00 | 2,69 | 3,10 | 0,0228 | 0,0249 | 1,096 | MÁS FLEXIBLE |
| 213 | 80 | -3,00 | 2,69 | 3,38 | 0,0115 | 0,0134 | 1,170 | MÁS FLEXIBLE |
| 232 | 99 | 0,00 | -1,50 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | – | casi inmóvil |
| 236 | 103 | 0,00 | -1,50 | 3,38 | 0,0000 | 0,0000 | – | casi inmóvil |
| 154 | 21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0018 | 0,0018 | 0,996 | SIN CAMBIO |
| 136 | 3 | 0,00 | 0,00 | 0,28 | 0,0075 | 0,0080 | 1,066 | MÁS FLEXIBLE |
| 138 | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,85 | 0,0285 | 0,0299 | 1,051 | MÁS FLEXIBLE |
| 140 | 7 | 0,00 | 0,00 | 1,13 | 0,0369 | 0,0383 | 1,038 | MÁS FLEXIBLE |
| 142 | 9 | 0,00 | 0,00 | 2,25 | 0,0365 | 0,0377 | 1,033 | MÁS FLEXIBLE |
| 144 | 11 | 0,00 | 0,00 | 2,53 | 0,0286 | 0,0300 | 1,050 | MÁS FLEXIBLE |
| 146 | 13 | 0,00 | 0,00 | 3,10 | 0,0076 | 0,0081 | 1,067 | MÁS FLEXIBLE |
| 148 | 15 | 0,00 | 0,00 | 3,38 | 0,0018 | 0,0018 | 0,995 | SIN CAMBIO |
| 152 | 19 | 0,00 | 1,40 | 0,00 | 0,0088 | 0,0098 | 1,113 | MÁS FLEXIBLE |
| 156 | 23 | 0,00 | 1,40 | 0,28 | 0,0175 | 0,0186 | 1,062 | MÁS FLEXIBLE |
| 158 | 25 | 0,00 | 1,40 | 0,85 | 0,0335 | 0,0348 | 1,038 | MÁS FLEXIBLE |
| 160 | 27 | 0,00 | 1,40 | 1,13 | 0,0391 | 0,0404 | 1,035 | MÁS FLEXIBLE |
| 162 | 29 | 0,00 | 1,40 | 2,25 | 0,0391 | 0,0405 | 1,036 | MÁS FLEXIBLE |
| 164 | 31 | 0,00 | 1,40 | 2,53 | 0,0335 | 0,0349 | 1,040 | MÁS FLEXIBLE |
| 166 | 33 | 0,00 | 1,40 | 3,10 | 0,0175 | 0,0186 | 1,064 | MÁS FLEXIBLE |
| 153 | 20 | 0,00 | 1,40 | 3,38 | 0,0088 | 0,0098 | 1,117 | MÁS FLEXIBLE |
| 150 | 17 | 0,00 | 2,58 | 0,00 | 0,0124 | 0,0145 | 1,164 | MÁS FLEXIBLE |
| 253 | 123 | 0,00 | 2,58 | 0,14 | 0,0160 | 0,0181 | 1,130 | MÁS FLEXIBLE |
| 155 | 22 | 0,00 | 2,58 | 0,28 | 0,0200 | 0,0217 | 1,089 | MÁS FLEXIBLE |
| 157 | 24 | 0,00 | 2,58 | 0,85 | 0,0422 | 0,0434 | 1,028 | MÁS FLEXIBLE |
| 254 | 124 | 0,00 | 2,58 | 0,99 | 0,0462 | 0,0475 | 1,029 | MÁS FLEXIBLE |
| 159 | 26 | 0,00 | 2,58 | 1,13 | 0,0491 | 0,0504 | 1,026 | MÁS FLEXIBLE |
| 161 | 28 | 0,00 | 2,58 | 2,25 | 0,0497 | 0,0513 | 1,031 | MÁS FLEXIBLE |
| 255 | 125 | 0,00 | 2,58 | 2,39 | 0,0465 | 0,0481 | 1,033 | MÁS FLEXIBLE |
| 163 | 30 | 0,00 | 2,58 | 2,53 | 0,0422 | 0,0436 | 1,032 | MÁS FLEXIBLE |
| 165 | 32 | 0,00 | 2,58 | 3,10 | 0,0200 | 0,0218 | 1,092 | MÁS FLEXIBLE |
| 256 | 126 | 0,00 | 2,58 | 3,24 | 0,0161 | 0,0182 | 1,131 | MÁS FLEXIBLE |
| 151 | 18 | 0,00 | 2,58 | 3,38 | 0,0125 | 0,0145 | 1,164 | MÁS FLEXIBLE |
| 135 | 2 | 0,00 | 2,69 | 0,00 | 0,0127 | 0,0148 | 1,168 | MÁS FLEXIBLE |
| 137 | 4 | 0,00 | 2,69 | 0,28 | 0,0201 | 0,0219 | 1,092 | MÁS FLEXIBLE |
| 139 | 6 | 0,00 | 2,69 | 0,85 | 0,0430 | 0,0442 | 1,028 | MÁS FLEXIBLE |
| 141 | 8 | 0,00 | 2,69 | 1,13 | 0,0502 | 0,0515 | 1,026 | MÁS FLEXIBLE |
| 143 | 10 | 0,00 | 2,69 | 2,25 | 0,0508 | 0,0523 | 1,031 | MÁS FLEXIBLE |
| 145 | 12 | 0,00 | 2,69 | 2,53 | 0,0431 | 0,0444 | 1,031 | MÁS FLEXIBLE |
| 147 | 14 | 0,00 | 2,69 | 3,10 | 0,0201 | 0,0220 | 1,095 | MÁS FLEXIBLE |
| 149 | 16 | 0,00 | 2,69 | 3,38 | 0,0127 | 0,0149 | 1,168 | MÁS FLEXIBLE |
| 231 | 98 | 3,00 | -1,50 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | – | casi inmóvil |
| 235 | 102 | 3,00 | -1,50 | 3,38 | 0,0000 | 0,0000 | – | casi inmóvil |
| 186 | 53 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0014 | 0,0014 | 0,983 | SIN CAMBIO |
| 168 | 35 | 3,00 | 0,00 | 0,28 | 0,0068 | 0,0071 | 1,046 | MÁS FLEXIBLE |
| 170 | 37 | 3,00 | 0,00 | 0,85 | 0,0237 | 0,0243 | 1,025 | MÁS FLEXIBLE |
| 172 | 39 | 3,00 | 0,00 | 1,13 | 0,0310 | 0,0316 | 1,020 | SIN CAMBIO |
| 174 | 41 | 3,00 | 0,00 | 2,25 | 0,0303 | 0,0307 | 1,012 | SIN CAMBIO |
| 176 | 43 | 3,00 | 0,00 | 2,53 | 0,0243 | 0,0250 | 1,027 | MÁS FLEXIBLE |
| 178 | 45 | 3,00 | 0,00 | 3,10 | 0,0060 | 0,0063 | 1,046 | MÁS FLEXIBLE |
| 180 | 47 | 3,00 | 0,00 | 3,38 | 0,0015 | 0,0015 | 1,003 | SIN CAMBIO |
| 184 | 51 | 3,00 | 1,40 | 0,00 | 0,0078 | 0,0087 | 1,121 | MÁS FLEXIBLE |
| 188 | 55 | 3,00 | 1,40 | 0,28 | 0,0167 | 0,0176 | 1,058 | MÁS FLEXIBLE |
| 190 | 57 | 3,00 | 1,40 | 0,85 | 0,0337 | 0,0347 | 1,030 | MÁS FLEXIBLE |
| 192 | 59 | 3,00 | 1,40 | 1,13 | 0,0397 | 0,0407 | 1,025 | MÁS FLEXIBLE |
| 194 | 61 | 3,00 | 1,40 | 2,25 | 0,0397 | 0,0407 | 1,026 | MÁS FLEXIBLE |
| 196 | 63 | 3,00 | 1,40 | 2,53 | 0,0338 | 0,0348 | 1,031 | MÁS FLEXIBLE |
| 198 | 65 | 3,00 | 1,40 | 3,10 | 0,0169 | 0,0180 | 1,060 | MÁS FLEXIBLE |
| 185 | 52 | 3,00 | 1,40 | 3,38 | 0,0082 | 0,0093 | 1,124 | MÁS FLEXIBLE |
| 182 | 49 | 3,00 | 2,58 | 0,00 | 0,0113 | 0,0130 | 1,157 | MÁS FLEXIBLE |
| 244 | 112 | 3,00 | 2,58 | 0,14 | 0,0168 | 0,0188 | 1,118 | MÁS FLEXIBLE |
| 187 | 54 | 3,00 | 2,58 | 0,28 | 0,0226 | 0,0246 | 1,087 | MÁS FLEXIBLE |
| 189 | 56 | 3,00 | 2,58 | 0,85 | 0,0455 | 0,0469 | 1,032 | MÁS FLEXIBLE |
| 242 | 110 | 3,00 | 2,58 | 0,99 | 0,0498 | 0,0512 | 1,028 | MÁS FLEXIBLE |
| 191 | 58 | 3,00 | 2,58 | 1,13 | 0,0538 | 0,0552 | 1,025 | MÁS FLEXIBLE |
| 193 | 60 | 3,00 | 2,58 | 2,25 | 0,0540 | 0,0555 | 1,028 | MÁS FLEXIBLE |
| 240 | 108 | 3,00 | 2,58 | 2,39 | 0,0499 | 0,0514 | 1,030 | MÁS FLEXIBLE |
| 195 | 62 | 3,00 | 2,58 | 2,53 | 0,0454 | 0,0469 | 1,032 | MÁS FLEXIBLE |
| 197 | 64 | 3,00 | 2,58 | 3,10 | 0,0219 | 0,0237 | 1,083 | MÁS FLEXIBLE |
| 238 | 106 | 3,00 | 2,58 | 3,24 | 0,0172 | 0,0194 | 1,126 | MÁS FLEXIBLE |
| 183 | 50 | 3,00 | 2,58 | 3,38 | 0,0133 | 0,0158 | 1,190 | MÁS FLEXIBLE |
| 167 | 34 | 3,00 | 2,69 | 0,00 | 0,0115 | 0,0133 | 1,152 | MÁS FLEXIBLE |
| 169 | 36 | 3,00 | 2,69 | 0,28 | 0,0232 | 0,0253 | 1,091 | MÁS FLEXIBLE |
| 171 | 38 | 3,00 | 2,69 | 0,85 | 0,0467 | 0,0482 | 1,031 | MÁS FLEXIBLE |
| 173 | 40 | 3,00 | 2,69 | 1,13 | 0,0554 | 0,0568 | 1,025 | MÁS FLEXIBLE |
| 175 | 42 | 3,00 | 2,69 | 2,25 | 0,0556 | 0,0571 | 1,028 | MÁS FLEXIBLE |
| 177 | 44 | 3,00 | 2,69 | 2,53 | 0,0467 | 0,0482 | 1,032 | MÁS FLEXIBLE |
| 179 | 46 | 3,00 | 2,69 | 3,10 | 0,0225 | 0,0244 | 1,087 | MÁS FLEXIBLE |
| 181 | 48 | 3,00 | 2,69 | 3,38 | 0,0139 | 0,0166 | 1,193 | MÁS FLEXIBLE |
| 264 | 134 | 4,15 | 1,29 | 0,00 | 0,0111 | 0,0097 | 0,875 | MÁS RÍGIDO |
| 263 | 133 | 4,15 | 1,29 | 0,28 | 0,0204 | 0,0250 | 1,227 | MÁS FLEXIBLE |
| 262 | 132 | 4,15 | 1,29 | 0,85 | 0,0400 | 0,0385 | 0,961 | MÁS RÍGIDO |
| 261 | 131 | 4,15 | 1,29 | 1,13 | 0,0472 | 0,0504 | 1,069 | MÁS FLEXIBLE |
| 260 | 130 | 4,15 | 1,29 | 2,25 | 0,0473 | 0,0505 | 1,069 | MÁS FLEXIBLE |
| 259 | 129 | 4,15 | 1,29 | 2,53 | 0,0400 | 0,0384 | 0,960 | MÁS RÍGIDO |
| 258 | 128 | 4,15 | 1,29 | 3,10 | 0,0198 | 0,0238 | 1,205 | MÁS FLEXIBLE |
| 257 | 127 | 4,15 | 1,29 | 3,38 | 0,0111 | 0,0101 | 0,913 | MÁS RÍGIDO |
| 252 | 122 | 5,30 | 2,58 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | – | casi inmóvil |
| 251 | 121 | 5,30 | 2,58 | 0,28 | 0,0000 | 0,0000 | – | casi inmóvil |
| 250 | 120 | 5,30 | 2,58 | 0,85 | 0,0000 | 0,0000 | – | casi inmóvil |
| 249 | 119 | 5,30 | 2,58 | 1,13 | 0,0000 | 0,0000 | – | casi inmóvil |
| 248 | 118 | 5,30 | 2,58 | 2,25 | 0,0000 | 0,0000 | – | casi inmóvil |
| 247 | 117 | 5,30 | 2,58 | 2,53 | 0,0000 | 0,0000 | – | casi inmóvil |
| 246 | 116 | 5,30 | 2,58 | 3,10 | 0,0000 | 0,0000 | – | casi inmóvil |
| 245 | 114 | 5,30 | 2,58 | 3,38 | 0,0000 | 0,0000 | – | casi inmóvil |

# ANEXO B. Esfuerzos por elemento

Tensión combinada máxima σ [Ton/cm²] de cada elemento en ambos modelos y razón M/E. "bajo umbral": σ existente < 0,05 Ton/cm².

| Elem. E | Elem. M | Grupo | Sección | L [m] | σ E | σ M | Razón | Clasificación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 234 | 11 | BEAM2 | 2 UPN200 | 0,28 | 0,01 | 0,02 | – | bajo umbral |
| 235 | 12 | BEAM2 | 2 UPN200 | 0,28 | 0,32 | 0,35 | 1,094 | AUMENTA |
| 258 | 35 | BEAM2 | 2 UPN200 | 0,57 | 0,04 | 0,04 | – | bajo umbral |
| 259 | 36 | BEAM2 | 2 UPN200 | 0,28 | 0,06 | 0,07 | 1,167 | AUMENTA |
| 260 | 37 | BEAM2 | 2 UPN200 | 1,12 | 0,06 | 0,07 | 1,167 | AUMENTA |
| 261 | 38 | BEAM2 | 2 UPN200 | 0,28 | 0,06 | 0,06 | – | SIN CAMBIO |
| 262 | 39 | BEAM2 | 2 UPN200 | 0,57 | 0,04 | 0,05 | – | bajo umbral |
| 263 | 40 | BEAM2 | 2 UPN200 | 0,28 | 0,01 | 0,02 | – | bajo umbral |
| 264 | 41 | BEAM2 | 2 UPN200 | 0,57 | 0,10 | 0,10 | – | SIN CAMBIO |
| 265 | 42 | BEAM2 | 2 UPN200 | 0,28 | 0,09 | 0,09 | – | SIN CAMBIO |
| 266 | 43 | BEAM2 | 2 UPN200 | 1,12 | 0,09 | 0,09 | – | SIN CAMBIO |
| 267 | 44 | BEAM2 | 2 UPN200 | 0,28 | 0,08 | 0,08 | – | SIN CAMBIO |
| 268 | 45 | BEAM2 | 2 UPN200 | 0,57 | 0,11 | 0,12 | 1,091 | AUMENTA |
| 269 | 46 | BEAM2 | 2 UPN200 | 0,28 | 0,32 | 0,34 | 1,062 | AUMENTA |
| 279 | 56 | BEAM2 | 2 UPN200 | 0,28 | 0,02 | 0,02 | – | bajo umbral |
| 280 | 57 | BEAM2 | 2 UPN200 | 0,28 | 0,40 | 0,41 | 1,025 | AUMENTA |
| 303 | 80 | BEAM2 | 2 UPN200 | 0,57 | 0,07 | 0,07 | – | SIN CAMBIO |
| 304 | 81 | BEAM2 | 2 UPN200 | 0,28 | 0,09 | 0,09 | – | SIN CAMBIO |
| 305 | 82 | BEAM2 | 2 UPN200 | 1,12 | 0,08 | 0,08 | – | SIN CAMBIO |
| 306 | 83 | BEAM2 | 2 UPN200 | 0,28 | 0,09 | 0,09 | – | SIN CAMBIO |
| 307 | 84 | BEAM2 | 2 UPN200 | 0,57 | 0,07 | 0,08 | 1,143 | AUMENTA |
| 308 | 85 | BEAM2 | 2 UPN200 | 0,28 | 0,02 | 0,01 | – | bajo umbral |
| 309 | 86 | BEAM2 | 2 UPN200 | 0,57 | 0,08 | 0,05 | 0,625 | DISMINUYE |
| 310 | 87 | BEAM2 | 2 UPN200 | 0,28 | 0,12 | 0,11 | 0,917 | DISMINUYE |
| 311 | 88 | BEAM2 | 2 UPN200 | 1,12 | 0,11 | 0,13 | 1,182 | AUMENTA |
| 312 | 89 | BEAM2 | 2 UPN200 | 0,28 | 0,11 | 0,09 | 0,818 | DISMINUYE |
| 313 | 90 | BEAM2 | 2 UPN200 | 0,57 | 0,15 | 0,16 | 1,067 | AUMENTA |
| 314 | 91 | BEAM2 | 2 UPN200 | 0,28 | 0,33 | 0,35 | 1,061 | AUMENTA |
| 324 | 101 | BEAM2 | 2 UPN200 | 0,28 | 0,01 | 0,01 | – | bajo umbral |
| 325 | 102 | BEAM2 | 2 UPN200 | 0,28 | 0,34 | 0,37 | 1,088 | AUMENTA |
| 348 | 125 | BEAM2 | 2 UPN200 | 0,57 | 0,06 | 0,06 | – | SIN CAMBIO |
| 349 | 126 | BEAM2 | 2 UPN200 | 0,28 | 0,08 | 0,08 | – | SIN CAMBIO |
| 350 | 127 | BEAM2 | 2 UPN200 | 1,12 | 0,08 | 0,08 | – | SIN CAMBIO |
| 351 | 128 | BEAM2 | 2 UPN200 | 0,28 | 0,08 | 0,08 | – | SIN CAMBIO |
| 352 | 129 | BEAM2 | 2 UPN200 | 0,57 | 0,06 | 0,07 | 1,167 | AUMENTA |
| 353 | 130 | BEAM2 | 2 UPN200 | 0,28 | 0,01 | 0,02 | – | bajo umbral |
| 354 | 131 | BEAM2 | 2 UPN200 | 0,57 | 0,17 | 0,17 | – | SIN CAMBIO |
| 355 | 132 | BEAM2 | 2 UPN200 | 0,28 | 0,10 | 0,10 | – | SIN CAMBIO |
| 356 | 133 | BEAM2 | 2 UPN200 | 1,12 | 0,12 | 0,13 | 1,083 | AUMENTA |
| 357 | 134 | BEAM2 | 2 UPN200 | 0,28 | 0,12 | 0,11 | 0,917 | DISMINUYE |
| 358 | 135 | BEAM2 | 2 UPN200 | 0,57 | 0,10 | 0,07 | 0,700 | DISMINUYE |
| 359 | 136 | BEAM2 | 2 UPN200 | 0,28 | 0,42 | 0,44 | 1,048 | AUMENTA |
| 233 | 10 | BEAM2_P | 2 UPN200 | 0,14 | 0,07 | 0,11 | 1,571 | AUMENTA |
| 252 | 29 | BEAM2_P | 2 UPN200 | 0,57 | 0,16 | 0,18 | 1,125 | AUMENTA |
| 253 | 30 | BEAM2_P | 2 UPN200 | 0,14 | 0,18 | 0,20 | 1,111 | AUMENTA |
| 254 | 31 | BEAM2_P | 2 UPN200 | 1,12 | 0,11 | 0,10 | 0,909 | DISMINUYE |
| 255 | 32 | BEAM2_P | 2 UPN200 | 0,14 | 0,03 | 0,05 | – | bajo umbral |
| 256 | 33 | BEAM2_P | 2 UPN200 | 0,57 | 0,16 | 0,18 | 1,125 | AUMENTA |
| 257 | 34 | BEAM2_P | 2 UPN200 | 0,14 | 0,15 | 0,12 | 0,800 | DISMINUYE |
| 278 | 55 | BEAM2_P | 2 UPN200 | 0,14 | 0,05 | 0,08 | 1,600 | AUMENTA |
| 297 | 74 | BEAM2_P | 2 UPN200 | 0,57 | 0,09 | 0,08 | 0,889 | DISMINUYE |
| 298 | 75 | BEAM2_P | 2 UPN200 | 0,14 | 0,10 | 0,10 | – | SIN CAMBIO |
| 299 | 76 | BEAM2_P | 2 UPN200 | 1,12 | 0,15 | 0,15 | – | SIN CAMBIO |
| 300 | 77 | BEAM2_P | 2 UPN200 | 0,14 | 0,06 | 0,07 | 1,167 | AUMENTA |
| 301 | 78 | BEAM2_P | 2 UPN200 | 0,57 | 0,10 | 0,14 | 1,400 | AUMENTA |
| 302 | 79 | BEAM2_P | 2 UPN200 | 0,14 | 0,11 | 0,10 | 0,909 | DISMINUYE |
| 323 | 100 | BEAM2_P | 2 UPN200 | 0,14 | 0,01 | 0,01 | – | bajo umbral |
| 342 | 119 | BEAM2_P | 2 UPN200 | 0,57 | 0,11 | 0,15 | 1,364 | AUMENTA |
| 343 | 120 | BEAM2_P | 2 UPN200 | 0,14 | 0,11 | 0,11 | – | SIN CAMBIO |
| 344 | 121 | BEAM2_P | 2 UPN200 | 1,12 | 0,14 | 0,14 | – | SIN CAMBIO |
| 345 | 122 | BEAM2_P | 2 UPN200 | 0,14 | 0,05 | 0,05 | – | SIN CAMBIO |
| 346 | 123 | BEAM2_P | 2 UPN200 | 0,57 | 0,07 | 0,06 | 0,857 | DISMINUYE |
| 347 | 124 | BEAM2_P | 2 UPN200 | 0,14 | 0,08 | 0,06 | 0,750 | DISMINUYE |
| 399 | 187 | BEAM2_P | 2 UPN200 | 0,14 | 0,15 | 0,12 | 0,800 | DISMINUYE |
| 400 | 188 | BEAM2_P | 2 UPN200 | 0,14 | 0,01 | 0,03 | – | bajo umbral |
| 401 | 189 | BEAM2_P | 2 UPN200 | 0,14 | 0,18 | 0,20 | 1,111 | AUMENTA |
| 402 | 190 | BEAM2_P | 2 UPN200 | 0,14 | 0,07 | 0,11 | 1,571 | AUMENTA |
| 403 | 191 | BEAM2_P | 2 UPN200 | 0,14 | 0,09 | 0,06 | 0,667 | DISMINUYE |
| 404 | 192 | BEAM2_P | 2 UPN200 | 0,14 | 0,06 | 0,07 | 1,167 | AUMENTA |
| 405 | 193 | BEAM2_P | 2 UPN200 | 0,14 | 0,12 | 0,13 | 1,083 | AUMENTA |
| 406 | 194 | BEAM2_P | 2 UPN200 | 0,14 | 0,02 | 0,01 | – | bajo umbral |
| 407 | 195 | BEAM2_P | 2 UPN200 | 0,14 | 0,11 | 0,10 | 0,909 | DISMINUYE |
| 408 | 196 | BEAM2_P | 2 UPN200 | 0,14 | 0,04 | 0,05 | – | bajo umbral |
| 409 | 197 | BEAM2_P | 2 UPN200 | 0,14 | 0,09 | 0,10 | 1,111 | AUMENTA |
| 410 | 198 | BEAM2_P | 2 UPN200 | 0,14 | 0,06 | 0,08 | 1,333 | AUMENTA |
| 360 | 137 | BEAM3 | IPN 300 | 3,00 | 0,01 | 0,01 | – | bajo umbral |
| 361 | 138 | BEAM3 | IPN 300 | 3,00 | 0,01 | 0,01 | – | bajo umbral |
| 362 | 139 | BEAM3 | IPN 300 | 3,00 | 0,01 | 0,01 | – | bajo umbral |
| 363 | 140 | BEAM3 | IPN 300 | 3,00 | 0,01 | 0,01 | – | bajo umbral |
| 386 | 173 | BEAM4 | 2 UPN200 | 3,00 | 0,12 | 0,12 | – | SIN CAMBIO |
| 387 | 174 | BEAM4 | 2 UPN200 | 3,00 | 0,10 | 0,10 | – | SIN CAMBIO |
| 388 | 175 | BEAM4 | 2 UPN200 | 3,00 | 0,11 | 0,10 | 0,909 | DISMINUYE |
| 389 | 176 | BEAM4 | 2 UPN200 | 3,00 | 0,11 | 0,10 | 0,909 | DISMINUYE |
| 411 | 199 | BEAM4 | 2 UPN200 | 3,00 | 0,11 | 0,10 | 0,909 | DISMINUYE |
| 412 | 200 | BEAM4 | 2 UPN200 | 3,00 | 0,11 | 0,11 | – | SIN CAMBIO |
| 413 | 201 | BEAM4 | 2 UPN200 | 3,00 | 0,10 | 0,10 | – | SIN CAMBIO |
| 414 | 202 | BEAM4 | 2 UPN200 | 3,00 | 0,12 | 0,12 | – | SIN CAMBIO |
| 398 | 186 | BEAM5 | IPB 200 | 0,28 | 0,00 | 0,00 | – | bajo umbral |
| 415 | 203 | BEAM5 | IPB 200 | 0,57 | 0,00 | 0,00 | – | bajo umbral |
| 416 | 204 | BEAM5 | IPB 200 | 0,28 | 0,00 | 0,01 | – | bajo umbral |
| 417 | 205 | BEAM5 | IPB 200 | 1,12 | 0,00 | 0,00 | – | bajo umbral |
| 418 | 206 | BEAM5 | IPB 200 | 0,28 | 0,00 | 0,01 | – | bajo umbral |
| 419 | 207 | BEAM5 | IPB 200 | 0,57 | 0,00 | 0,00 | – | bajo umbral |
| 420 | 208 | BEAM5 | IPB 200 | 0,28 | 0,00 | 0,00 | – | bajo umbral |
| 370 | 147 | BRACE1 | UPN 180 | 3,96 | 0,05 | 0,05 | – | SIN CAMBIO |
| 371 | 150 | BRACE1 | UPN 180 | 3,96 | 0,06 | 0,07 | 1,167 | AUMENTA |
| 372 | 151 | BRACE1 | UPN 180 | 3,96 | 0,08 | 0,08 | – | SIN CAMBIO |
| 373 | 152 | BRACE1 | UPN 180 | 3,96 | 0,09 | 0,09 | – | SIN CAMBIO |
| 374 | 153 | BRACE1 | UPN 180 | 3,96 | 0,05 | 0,05 | – | SIN CAMBIO |
| 375 | 154 | BRACE1 | UPN 180 | 3,96 | 0,06 | 0,06 | – | SIN CAMBIO |
| 376 | 155 | BRACE1 | UPN 180 | 3,96 | 0,07 | 0,07 | – | SIN CAMBIO |
| 377 | 156 | BRACE1 | UPN 180 | 3,96 | 0,05 | 0,05 | – | SIN CAMBIO |
| 378 | 157 | BRACE1 | UPN 180 | 3,96 | 0,03 | 0,03 | – | bajo umbral |
| 379 | 158 | BRACE1 | UPN 180 | 3,96 | 0,09 | 0,09 | – | SIN CAMBIO |
| 380 | 159 | BRACE1 | UPN 180 | 3,96 | 0,06 | 0,06 | – | SIN CAMBIO |
| 381 | 160 | BRACE1 | UPN 180 | 3,96 | 0,06 | 0,06 | – | SIN CAMBIO |
| 382 | 161 | BRACE1 | UPN 180 | 3,96 | 0,07 | 0,07 | – | SIN CAMBIO |
| 383 | 162 | BRACE1 | UPN 180 | 3,96 | 0,06 | 0,07 | 1,167 | AUMENTA |
| 384 | 163 | BRACE1 | UPN 180 | 3,96 | 0,09 | 0,09 | – | SIN CAMBIO |
| 385 | 164 | BRACE1 | UPN 180 | 3,96 | 0,05 | 0,06 | 1,200 | AUMENTA |
| 390 | 177 | BRACE2 | UPN 180 | 1,73 | 0,04 | 0,04 | – | bajo umbral |
| 391 | 179 | BRACE2 | UPN 180 | 1,73 | 0,03 | 0,03 | – | bajo umbral |
| 392 | 180 | BRACE2 | UPN 180 | 1,73 | 0,06 | 0,06 | – | SIN CAMBIO |
| 393 | 181 | BRACE2 | UPN 180 | 1,73 | 0,06 | 0,06 | – | SIN CAMBIO |
| 394 | 182 | BRACE2 | UPN 180 | 1,73 | 0,06 | 0,07 | 1,167 | AUMENTA |
| 395 | 183 | BRACE2 | UPN 180 | 1,73 | 0,05 | 0,06 | 1,200 | AUMENTA |
| 396 | 184 | BRACE2 | UPN 180 | 1,73 | 0,03 | 0,04 | – | bajo umbral |
| 397 | 185 | BRACE2 | UPN 180 | 1,73 | 0,03 | 0,02 | – | bajo umbral |
| 421 | 209 | BRACE2 | UPN 180 | 1,73 | 0,04 | 0,04 | – | bajo umbral |
| 422 | 210 | BRACE2 | UPN 180 | 1,73 | 0,05 | 0,05 | – | SIN CAMBIO |
| 423 | 211 | BRACE2 | UPN 180 | 1,73 | 0,09 | 0,09 | – | SIN CAMBIO |
| 424 | 212 | BRACE2 | UPN 180 | 1,73 | 0,10 | 0,11 | 1,100 | AUMENTA |
| 425 | 213 | BRACE2 | UPN 180 | 1,73 | 0,11 | 0,12 | 1,091 | AUMENTA |
| 426 | 214 | BRACE2 | UPN 180 | 1,73 | 0,09 | 0,09 | – | SIN CAMBIO |
| 427 | 215 | BRACE2 | UPN 180 | 1,73 | 0,06 | 0,08 | 1,333 | AUMENTA |
| 428 | 216 | BRACE2 | UPN 180 | 1,73 | 0,04 | 0,03 | – | bajo umbral |
| 429 | 217 | BRACE3 | UPN 180 | 1,73 | 0,05 | 0,06 | 1,200 | AUMENTA |
| 430 | 218 | BRACE3 | UPN 180 | 1,73 | 0,07 | 0,07 | – | SIN CAMBIO |
| 431 | 219 | BRACE3 | UPN 180 | 1,73 | 0,05 | 0,05 | – | SIN CAMBIO |
| 432 | 220 | BRACE3 | UPN 180 | 1,73 | 0,05 | 0,05 | – | SIN CAMBIO |
| 433 | 221 | BRACE3 | UPN 180 | 1,73 | 0,04 | 0,05 | – | bajo umbral |
| 434 | 222 | BRACE3 | UPN 180 | 1,73 | 0,06 | 0,06 | – | SIN CAMBIO |
| 435 | 223 | BRACE3 | UPN 180 | 1,73 | 0,06 | 0,06 | – | SIN CAMBIO |
| 436 | 224 | BRACE3 | UPN 180 | 1,73 | 0,04 | 0,04 | – | bajo umbral |
| 225 | 1 | COL1 | UPN 200 | 0,11 | 0,00 | 0,00 | – | bajo umbral |
| 226 | 2 | COL1 | UPN 200 | 0,11 | 0,00 | 0,00 | – | bajo umbral |
| 227 | 3 | COL1 | UPN 200 | 0,11 | 0,00 | 0,00 | – | bajo umbral |
| 228 | 4 | COL1 | UPN 200 | 0,11 | 0,00 | 0,00 | – | bajo umbral |
| 229 | 5 | COL1 | UPN 200 | 0,11 | 0,00 | 0,00 | – | bajo umbral |
| 230 | 6 | COL1 | UPN 200 | 0,11 | 0,00 | 0,00 | – | bajo umbral |
| 231 | 7 | COL1 | UPN 200 | 0,11 | 0,00 | 0,00 | – | bajo umbral |
| 232 | 8 | COL1 | UPN 200 | 0,11 | 0,00 | 0,00 | – | bajo umbral |
| 236 | 13 | COL1 | UPN 200 | 1,18 | 0,03 | 0,03 | – | bajo umbral |
| 237 | 14 | COL1 | UPN 200 | 1,40 | 0,03 | 0,04 | – | bajo umbral |
| 238 | 15 | COL1 | UPN 200 | 1,18 | 0,03 | 0,03 | – | bajo umbral |
| 239 | 16 | COL1 | UPN 200 | 1,40 | 0,02 | 0,02 | – | bajo umbral |
| 240 | 17 | COL1 | UPN 200 | 1,18 | 0,01 | 0,01 | – | bajo umbral |
| 241 | 18 | COL1 | UPN 200 | 1,40 | 0,01 | 0,02 | – | bajo umbral |
| 242 | 19 | COL1 | UPN 200 | 1,18 | 0,03 | 0,03 | – | bajo umbral |
| 243 | 20 | COL1 | UPN 200 | 1,40 | 0,02 | 0,02 | – | bajo umbral |
| 244 | 21 | COL1 | UPN 200 | 1,18 | 0,02 | 0,02 | – | bajo umbral |
| 245 | 22 | COL1 | UPN 200 | 1,40 | 0,02 | 0,02 | – | bajo umbral |
| 246 | 23 | COL1 | UPN 200 | 1,18 | 0,02 | 0,01 | – | bajo umbral |
| 247 | 24 | COL1 | UPN 200 | 1,40 | 0,02 | 0,02 | – | bajo umbral |
| 248 | 25 | COL1 | UPN 200 | 1,18 | 0,01 | 0,02 | – | bajo umbral |
| 249 | 26 | COL1 | UPN 200 | 1,40 | 0,02 | 0,02 | – | bajo umbral |
| 250 | 27 | COL1 | UPN 200 | 1,18 | 0,03 | 0,03 | – | bajo umbral |
| 251 | 28 | COL1 | UPN 200 | 1,40 | 0,03 | 0,04 | – | bajo umbral |
| 270 | 47 | COL1 | UPN 200 | 0,11 | 0,00 | 0,00 | – | bajo umbral |
| 271 | 48 | COL1 | UPN 200 | 0,11 | 0,00 | 0,00 | – | bajo umbral |
| 272 | 49 | COL1 | UPN 200 | 0,11 | 0,00 | 0,00 | – | bajo umbral |
| 273 | 50 | COL1 | UPN 200 | 0,11 | 0,00 | 0,00 | – | bajo umbral |
| 274 | 51 | COL1 | UPN 200 | 0,11 | 0,00 | 0,00 | – | bajo umbral |
| 275 | 52 | COL1 | UPN 200 | 0,11 | 0,00 | 0,00 | – | bajo umbral |
| 276 | 53 | COL1 | UPN 200 | 0,11 | 0,00 | 0,00 | – | bajo umbral |
| 277 | 54 | COL1 | UPN 200 | 0,11 | 0,00 | 0,00 | – | bajo umbral |
| 281 | 58 | COL1 | UPN 200 | 1,18 | 0,10 | 0,11 | 1,100 | AUMENTA |
| 282 | 59 | COL1 | UPN 200 | 1,40 | 0,07 | 0,08 | 1,143 | AUMENTA |
| 283 | 60 | COL1 | UPN 200 | 1,18 | 0,10 | 0,10 | – | SIN CAMBIO |
| 284 | 61 | COL1 | UPN 200 | 1,40 | 0,10 | 0,10 | – | SIN CAMBIO |
| 285 | 62 | COL1 | UPN 200 | 1,18 | 0,08 | 0,08 | – | SIN CAMBIO |
| 286 | 63 | COL1 | UPN 200 | 1,40 | 0,08 | 0,08 | – | SIN CAMBIO |
| 287 | 64 | COL1 | UPN 200 | 1,18 | 0,07 | 0,07 | – | SIN CAMBIO |
| 288 | 65 | COL1 | UPN 200 | 1,40 | 0,08 | 0,08 | – | SIN CAMBIO |
| 289 | 66 | COL1 | UPN 200 | 1,18 | 0,07 | 0,06 | 0,857 | DISMINUYE |
| 290 | 67 | COL1 | UPN 200 | 1,40 | 0,06 | 0,08 | 1,333 | AUMENTA |
| 291 | 68 | COL1 | UPN 200 | 1,18 | 0,07 | 0,07 | – | SIN CAMBIO |
| 292 | 69 | COL1 | UPN 200 | 1,40 | 0,09 | 0,09 | – | SIN CAMBIO |
| 293 | 70 | COL1 | UPN 200 | 1,18 | 0,10 | 0,11 | 1,100 | AUMENTA |
| 294 | 71 | COL1 | UPN 200 | 1,40 | 0,10 | 0,10 | – | SIN CAMBIO |
| 295 | 72 | COL1 | UPN 200 | 1,18 | 0,10 | 0,10 | – | SIN CAMBIO |
| 296 | 73 | COL1 | UPN 200 | 1,40 | 0,07 | 0,07 | – | SIN CAMBIO |
| 315 | 92 | COL1 | UPN 200 | 0,11 | 0,00 | 0,00 | – | bajo umbral |
| 316 | 93 | COL1 | UPN 200 | 0,11 | 0,00 | 0,00 | – | bajo umbral |
| 317 | 94 | COL1 | UPN 200 | 0,11 | 0,00 | 0,00 | – | bajo umbral |
| 318 | 95 | COL1 | UPN 200 | 0,11 | 0,00 | 0,00 | – | bajo umbral |
| 319 | 96 | COL1 | UPN 200 | 0,11 | 0,00 | 0,00 | – | bajo umbral |
| 320 | 97 | COL1 | UPN 200 | 0,11 | 0,00 | 0,00 | – | bajo umbral |
| 321 | 98 | COL1 | UPN 200 | 0,11 | 0,00 | 0,00 | – | bajo umbral |
| 322 | 99 | COL1 | UPN 200 | 0,11 | 0,00 | 0,00 | – | bajo umbral |
| 326 | 103 | COL1 | UPN 200 | 1,18 | 0,07 | 0,07 | – | SIN CAMBIO |
| 327 | 104 | COL1 | UPN 200 | 1,40 | 0,05 | 0,05 | – | SIN CAMBIO |
| 328 | 105 | COL1 | UPN 200 | 1,18 | 0,07 | 0,08 | 1,143 | AUMENTA |
| 329 | 106 | COL1 | UPN 200 | 1,40 | 0,08 | 0,08 | – | SIN CAMBIO |
| 330 | 107 | COL1 | UPN 200 | 1,18 | 0,05 | 0,05 | – | SIN CAMBIO |
| 331 | 108 | COL1 | UPN 200 | 1,40 | 0,05 | 0,05 | – | SIN CAMBIO |
| 332 | 109 | COL1 | UPN 200 | 1,18 | 0,05 | 0,04 | 0,800 | DISMINUYE |
| 333 | 110 | COL1 | UPN 200 | 1,40 | 0,04 | 0,04 | – | bajo umbral |
| 334 | 111 | COL1 | UPN 200 | 1,18 | 0,05 | 0,06 | 1,200 | AUMENTA |
| 335 | 112 | COL1 | UPN 200 | 1,40 | 0,05 | 0,05 | – | SIN CAMBIO |
| 336 | 113 | COL1 | UPN 200 | 1,18 | 0,07 | 0,07 | – | SIN CAMBIO |
| 337 | 114 | COL1 | UPN 200 | 1,40 | 0,05 | 0,06 | 1,200 | AUMENTA |
| 338 | 115 | COL1 | UPN 200 | 1,18 | 0,08 | 0,08 | – | SIN CAMBIO |
| 339 | 116 | COL1 | UPN 200 | 1,40 | 0,07 | 0,07 | – | SIN CAMBIO |
| 340 | 117 | COL1 | UPN 200 | 1,18 | 0,07 | 0,08 | 1,143 | AUMENTA |
| 341 | 118 | COL1 | UPN 200 | 1,40 | 0,06 | 0,06 | – | SIN CAMBIO |
| 364 | 141 | PHA_50 | CHA 50x50 | 1,50 | 0,01 | 0,01 | – | bajo umbral |
| 365 | 142 | PHA_50 | CHA 50x50 | 1,50 | 0,01 | 0,01 | – | bajo umbral |
| 366 | 143 | PHA_50 | CHA 50x50 | 1,50 | 0,01 | 0,01 | – | bajo umbral |
| 367 | 144 | PHA_50 | CHA 50x50 | 1,50 | 0,01 | 0,01 | – | bajo umbral |
| 368 | 145 | PHA_50 | CHA 50x50 | 1,50 | 0,01 | 0,01 | – | bajo umbral |
| 369 | 146 | PHA_50 | CHA 50x50 | 1,50 | 0,01 | 0,01 | – | bajo umbral |